8051 (89S52)

(*)Quy định:

| Thi trên mô phỏng | Kết quả nộp trên UTEX | Điểm TK <5đ, thi lại buổi chiều |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu offline (giấy/laptop) | Sai quy định, thì “rớt môn” | Không hỏi bạn khác, có vấn đề thì trao đổi với Thầy (lúc thi) |
| TG KT = ASM + C (chung) |  |  |

[Bài kiểm tra ASM] Gồm: Led, button, Timer, Led7seg

Đề bài: Hệ thống gồm 2 led đơn

- Bật/tắt bằng 4 nút nhấn

- Led sáng 3s rồi tự tắt (Led7seg hiện số 3 rồi đếm lùi về 0 thì led đơn tắt)

- Led7seg hiện 2 số (mỗi số là thời gian sáng của led đơn tương ứng) (2 Led đơn có thể sáng cùng lúc.)

(*)Lưu ý:

- Chạy được 100% ý nào thì chấm ý đó.

- Cho phép chọn chân tùy ý (phù hợp với đề bài)

[Bài kiểm tra C] Gồm: Led, button, Led7seg, Serial, (Nên xem Interrupt Timer (4/4) in C)

Đề bài: Điều khiển 2 led đơn chớp tắt với tốc độ tùy chỉnh

- Cho led 1 chớp tắt với chu kỳ 2S (On 1s, Off 1s)

- Cho led 2 chớp tắt với chu kỳ 1S

- Thay đổi chu kỳ bằng 2 nút nhấn (1 nút tăng, 1 nút giảm). Mỗi lần tăng/giảm 0.5s. Chu kỳ thuộc đoạn [1: 5] (s).

- Thay đổi chu kỳ từng Led bằng cách gửi từ Terminal. Cấu trúc chuỗi (tùy bạn quy ước.) 
(VD: gửi “105” tức Led 1, chu kỳ 0.5S)

- Led7seg hiện giá trị chu kì của 2 led đơn.

(*)Lưu ý:

- Chạy được 100% ý nào thì chấm ý đó.

- Cho phép chọn chân tùy ý (phù hợp với đề bài)

Lệnh: xyz

x = số LED (1 hoặc 2)

y,z = hai số của chu kỳ × 0.1s

VD:

"105"  → LED1 chu kỳ 0.5s  (500 ms)

"110"  → LED1 chu kỳ 1.0s

"205"  → LED2 chu kỳ 0.5s

"210"  → LED2 chu kỳ 1.0s

- Gợi ý làm Bài: “Vừa có Led đơn chớp tắt, vừa có Led 7 đoạn quét”, thì nên dùng thêm 1 bộ Timer 0 để:

+ Timer0: chạy tự động Led đơn

+ while(1) main: chạy quét Led 7 đoạn.

(Hoặc ngược lại)

BÀI TẬP ASM

SEGMENT_PORT EQU P0 VALUE DATA 30H COUNT_END EQU 7 RUN_FLAG EQU 31H LED_CTRL BIT P2.0 LED_MANUAL BIT P2.1 BTN_ON BIT P3.0 BTN_OFF BIT P3.1 BTN_START BIT P3.3 BTN_STOP BIT P3.4 ORG 0000H SJMP MAIN MAIN: SETB LED_MANUAL MOV VALUE, #COUNT_END ; start MOV RUN_FLAG, #00H MAIN_LOOP: JNB BTN_ON, TURN_ON JNB BTN_OFF, TURN_OFF JNB BTN_START, START_COUNTDOWN JNB BTN_STOP, STOP_COUNTDOWN MOV A, RUN_FLAG JZ MAIN_LOOP SJMP DO_COUNT START_COUNTDOWN: CLR LED_CTRL MOV VALUE, #COUNT_END MOV RUN_FLAG, #01H LCALL DEBOUNCE SJMP MAIN_LOOP STOP_COUNTDOWN: SETB LED_CTRL MOV RUN_FLAG, #00H LCALL DEBOUNCE SJMP MAIN_LOOP TURN_ON: CLR LED_MANUAL SJMP MAIN_LOOP TURN_OFF: SETB LED_MANUAL SJMP MAIN_LOOP DEBOUNCE: ; 20ms debounce MOV R2, #40 DB1: MOV R1, #250 DB2: DJNZ R1, DB2 DJNZ R2, DB1 RET DO_COUNT: JNB BTN_STOP, STOP_COUNTDOWN MOV DPTR, #TABLE MOV A, VALUE MOVC A, @A+DPTR MOV SEGMENT_PORT, A JNB BTN_ON, TURN_ON JNB BTN_OFF, TURN_OFF MOV R4, #COUNT_END WAIT_LOOP: LCALL DELAY_200MS JNB BTN_STOP, STOP_COUNTDOWN JNB BTN_START, START_COUNTDOWN DJNZ R4, WAIT_LOOP DJNZ VALUE, MAIN_LOOP MOV SEGMENT_PORT, #3Fh ; end = 0 SETB LED_CTRL LCALL DELAY1S MOV VALUE, #COUNT_END CLR LED_CTRL SJMP MAIN_LOOP ;-------------------------------delay DELAY_200MS: MOV R2, #200 D1: MOV R1, #200 D2: DJNZ R1, D2 DJNZ R2, D1 RET DELAY1S: MOV R3, #5 L1: LCALL DELAY_200MS DJNZ R3, L1 RET ;-------------------------------------------------------- delay timer DELAY_10MS: MOV TMOD, #01H ; Timer0 Mode1 (16-bit) MOV TH0, #0D8H MOV TL0, #0F0H SETB TR0 ; b?t Timer0 WAIT_T0: JNB TF0, WAIT_T0 CLR TR0 CLR TF0 RET DELAY_1S: MOV R7, #100 DELAY_LOOP: LCALL DELAY_10MS DJNZ R7, DELAY_LOOP RET TABLE: DB 03FH DB 006H DB 05BH DB 04FH DB 066H DB 06DH DB 07DH DB 007H DB 07FH DB 06FH END

BÀI TẬP C

#include <REGX51.H> #define SEGMENT_PORT P0 #define SELECT_PORT P2 sbit LED1 = P1^0; sbit LED2 = P1^7; volatile unsigned int period1 = 1000; volatile unsigned int period2 = 500; unsigned int c1 = 0, c2 = 0; char cmd[3]; unsigned char uart_index = 0; void small_delay() { unsigned int i; for(i = 0; i < 200; i++); } void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < ms; i++) for (j = 0; j < 123; j++); } void timer0_isr(void) interrupt 1 { TH0 = 0xFC; TL0 = 0x66; // 1ms tick c1++; c2++; } void timer0_init() { TMOD ¦= 0x01; // Mode 1 TH0 = 0xFC; TL0 = 0x66; ET0 = 1; TR0 = 1; } unsigned char digit_patterns[] = { 0x3F, // 0 0x06, // 1 0x5B, // 2 0x4F, // 3 0x66, // 4 0x6D, // 5 0x7D, // 6 0x07, // 7 0x7F, // 8 0x6F // 9 }; void display_digit(unsigned char index, unsigned char value, unsigned char dot) { if (dot == 0){ SELECT_PORT = (index << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[value]; delay_ms(1); } else { SELECT_PORT = (index << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[value] ¦ 0x80; delay_ms(1); } } void external0_isr(void) interrupt 0 { period1 += 250; period2 += 250; if(period1 > 2500) period1 = 2500; if(period2 > 2500) period2 = 2500; } void external1_isr(void) interrupt 2 { period1 -= 250; period2 -= 250; if(period1 < 500) period1 = 500; if(period2 < 500) period2 = 500; } void UART_Init(void) { SCON = 0x50; // UART mode 1, enable receiver TMOD &= 0x0F; // Clear Timer1 config TMOD ¦= 0x20; // Timer1 mode 2 TH1 = 0xFD; // Baud 9600 (11.0592 MHz) TR1 = 1; // Start Timer1 TI = 1; // Allow first transmit } void UART_SendChar(char c) { while (!TI); TI = 0; SBUF = c; } void UART_SendString(char *str) { while (*str) { UART_SendChar(*str); str++; } } void Process_Command(void) { unsigned char led = cmd[0] - '0'; unsigned int val = (cmd[1]-'0') * 10 + (cmd[2]-'0'); unsigned int new_period = val * 50; if(new_period < 500) new_period = 500; if(new_period > 2500) new_period = 2500; if(led == 1) period1 = new_period; else if(led == 2) period2 = new_period; UART_SendString("\r\nSet OK\r\n"); } void UART_Receive_Handler(void) { if(RI) { RI = 0; cmd[uart_index] = SBUF; uart_index++; if(uart_index >= 3) { Process_Command(); uart_index = 0; } } } void main() { LED1 = 1; LED2 = 1; IT0 = 1; IT1 = 1; EX0 = 1; EX1 = 1; EA = 1; timer0_init(); UART_Init(); UART_SendString("\r\n=== DIEU KHIEN LED QUA UART ===\r\n"); UART_SendString("Nhap lenh (VD: 105, 210)\r\n"); while(1) { small_delay(); c1++; c2++; UART_Receive_Handler(); // LED1 if(c1 >= period1) { LED1 = !LED1; c1 = 0; } // LED2 if(c2 >= period2) { LED2 = !LED2; c2 = 0; } display_digit(1,period1/500,1); display_digit(0,period1%500/50,0); display_digit(7,period2/500,1); display_digit(6,period2%500/50,0); } }

Bảng tóm tắt sơ đồ nối chân ngoại vi (trên mô phỏng)

| VĐK | 8 Led đơn | 8 nút nhấn đơn | Led 7seg | Serial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80C51 | P2 | P3 | P0, P2.2, P2.3, P2.4 | P3.0, P3.1 (Timer1) |
| (*)Lưu ý: 1 số chân trùng lặp, khi dùng nhớ để ý, ví dụ: - Led 7seg: dùng 3 pin ở Port2, nên Led đơn nhớ tránh xài lại 3 pin này (Led đơn còn 5 led) - Serial: dùng Timer1, dùng 2 pin ở Port3, nên nút nhấn nhớ tránh xài lại 2 pin này (Nút nhấn còn 6 nút) |  |  |  |  |